Установка новой версии программного обеспечения

Для замены версии Вам потребуются:

- Персональный компьютер с ОС WINDOWS 95, 98, 2000, XP, NT (необходимо наличие порта RS232).

- Кабель для подключения к компьютеру (информационный кабель) - прилагается к каждому прибору.

- Программа обновления версии SioProgram (для детекторов с англоязычным меню) или Money Checker Programmer (для детекторов с русскоязычным меню) и соответствующий файл с новым ПО. Доступны на сайте компании Гамма-Центр по адресу:

http://gamma-center.ru/doc32.html

Установка новой версии:

- Загрузите с указанной страницы архив Assistant_450.rar (для детекторов с англоязычным меню) или Assistant_450(rus).rar (для детекторов с русскоязычным меню) и распакуйте его на Рабочий стол в виде папки Assistant_450 или Assistant _450(rus) соответственно.

- Выключите детектор.

- Соедините кабелем детектор с портом RS 232 компьютера.

- Удерживая нажатой кнопку MODE, включите детектор, на ЖК дисплее появится сообщение «РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

DOWNLOAD MODE

- Запустите программу SioProgram (для детекторов с англоязычным меню) или Money Checker Programmer (для детекторов с русскоязычным меню) из папки Assistant_450/Assistant _450(rus).

- В окне программы нажмите кнопку Load File (Загрузка файла). В окне «Открыть» выделите файл с ПО и нажмите кнопку Открыть. Затем в окне программы нажмите кнопку Program/Upload, начнется программирование детектора.

- После завершения процесса программирования в окне программы появится сообщение «Programming device succeed» («Загрузка завершена»). Нажмите кнопку Exit в окне программы.

- Нажмите кнопку MODE на детекторе, детектор перейдет в режим самотестирования, после чего на ЖК дисплее появится номер установленной версии ПО.

- Выключите прибор, отсоедините кабель.

- Включите прибор, убедитесь, что на экране отображается новая версия.

- Прибор готов к работе.